目录

报告编制说明	1

董事长致辞	2

1. 关于我们	3

2. 社会责任管理	4

2.1 社会责任管理体系	4

2.2 社会责任履责概述	4

3. 行业领军，同创绿色未来	6

3.1强化环保管控	7

3.1.1 深度治理改造，企业环保绩效升级	7

3.1.2 危险废物无害化处置	8

3.1.3 废水污染治理	9

3.1.4 噪声污染治理	9

3.2 落实节能降耗	10

3.3 资源综合利用	11

3.3.1 余热发电项目	11

3.3.2 工业废弃资源的再利用	12

3.4 产品绿色设计	12

3.4.1 产品的生态设计	12

3.4.2产品的有害物质限制使用	13

3.4.3可回收利用情况	13

3.4.4温室气体排放	14

4. 企业文化	14

4.1 关爱员工，以人为本	14

4.2 安全生产，制度保障	15

4.3 职业健康，技术护航	16

结语	16

报告编制说明

本报告是侯马市汇丰建材有限责任公司积极履行经济、社会和环境责任，实现全面协调可持续发展的真实反映。

## 时间范围

2024年 1 月 1 日至 12月 31 日，部分内容超出上述范围。

报告范围

本报告所有案例与资料均来源于侯马市汇丰建材有限责任公司。

## 数据来源

报告中所包括的数据与信息均来自侯马市汇丰建材有限责任公司内部相关数据收集与统计系统、报告编制的定性及定量信息收集工具以及各部门报送的社会责任实践案例。

## 编制依据

报告编写力求符合业界通行的社会责任资讯披露相关标淮，同时立足行业背景，突出企业特色，报告编著主要参考中国水泥协会《水泥企业社会责任报告编写指南》。

## 报告称谓

为便于表述和方便阅读，在本报告中侯马市汇丰建材有限责任公司也以“汇丰公司” “公司”或“我们”表示。

董事长致辞：

2024年公司面对复杂多变的外部环境，汇丰公司以新发展理念为引领，认真贯彻执行国家行业政策和制度，不断砥砺奋进，为打造晋南地区先进产业的目标写下浓墨重彩的一笔。

在过去的一年里，我们秉承改革创新精神，主动担当、积极作为、勇于实践，将履行经济、环境、社会三个责任与产业发展融为一体。我们积极强化环保管控，全面健全制度体系，压实管理责任；强化开展“双控”工作，筑牢事故防线；推动企业环保绩效升级，危废无害化处置和资源综合利用。积极配合落实节能降耗，全力推进水泥超低排放改造项目。增加资源综合利用，温室气体排放减量、产品绿色设计等多方面发展，通过不断升级改造，为公司赢得了非常好的口碑。

2025年我们将立足当下，放眼未来：在新的一年里，汇丰公司将坚定初心，汇聚起改革创新、共享伟业的磅礴力量，解放思想、自强不息、奋勇拼搏，推动公司做强做优，不断实现高质量发展，为经济建设和社会进步事业做出新的更大贡献！

- 关于我们

侯马市汇丰建材有限责任公司成立于1998年10月，是一家民营企业。法人代表蒋安生，注册资金10986万元，公司位于侯马市侯北工业园区，侯马市张村办大南庄村南。现有一条2500t/d熟料新型干法干法生产线，可年产熟料77.5万吨、水泥100万吨。主导产品有硅酸盐水泥熟料、普通硅酸盐水泥52.5、42.5、矿渣硅酸盐水泥42.5，复合硅酸盐水泥42.5，PR7.5道路硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、道路用缓凝硅酸盐水泥。

公司产品畅销于晋南大地，并远销到河南、河北等省份，深受广大用户和消费者好评，用于阳侯高速、阳蟒高速、山西路桥第八工程有限公司国道522线三湾到长乐段改建工程，山西省小浪底引黄工程（引水干线工程）、山西水利建设工程局第17工程处蒲县水库、吉县沿黄旅游公路、晋城太行旅游公路、永鑫铁路等十三五重点规划项目、浮临高速等山西省重点工程。产品先后被评为“消费者信得过产品”“山西省名牌产品”，公司被评为“临汾市重合同守信用单位”“山西省重合同守信用单位”“山西省质量信誉等级AA级企业”“侯马市节水型企业”等荣获称号，并通过国家质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能能源管理体系认证。熟料单位产品能耗达到行业能效标杆水平。

2024年，公司工业总产值累计14983.2万元，实现营业收入22217.3万元，实现利润总额-830.8万元，熟料累计产量59.9477万吨，水泥累计产量74.7975万吨。

在国家政策方面，公司积极响应国家、山西省和临汾市的号召，投入大量资金，在节能减排、环保、安全、厂区绿化等方面积极推进“绿色工厂”建设，积极承担行业、企业社会责任，引领推动错峰生产工作。当前，企业继续坚持创新驱动，推动产业升级，努力开创企业又好又快的发展新局面，为国家绿色经济发展贡献一份力量。

- 社会责任管理

汇丰公司积极履行社会责任，重视公司内部社会责任管理体系建设，积极将社会责任意识渗透到企业文化中，从而不断升华企业可持续发展的理念。在与利益相关方的合作过程中，我们进行积极沟通，致力于实现多元化共同可持续发展战略，努力实现企业发展、环境保护与社会效益三者之间的平衡。

  - 社会责任管理体系

公司紧跟社会经济发展步伐，高度重视社会责任管理工作，将社会责任管理理念融入到公司管理中。2025年初公司组织各部门负责人召开“2024年度”社会责任报告启动会，各部门负责人听取工作安排，并组织开展人员访谈、调查问卷、现场调研、数据整理、资料收集等各项工作。2025年3月份编制公司社会责任报告，各部门认真审阅报告并提出了修改意见和建议。

2.2 社会责任履责概述

公司历来非常重视生态环境污染防治问题，自建厂以来不断通过清洁生产、开源节流和污染防治技术改造等措施，为山西绿水蓝天工程做出了应有的贡献。

公司通过多种形式与利益相关方加强互动，了解利益相关方对可持续发展的关注程度、期望与诉求。我们通过公司管理层建议、同业之间对标研究、市场调研、多媒体信息分析等方式，识别并筛选出与汇丰公司相关的议题并召开内部会议，了解利益相关方关注程度，进而判定出最终的重大性议题。

| 利益相关方列表和沟通方式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相关方 | 需求与期待 | 沟通渠道 |
| 政府和监管机构 | 合规运营 促进就业 风险管控 回应国家战略 安全生产 科技创新 节能减排 | 信息披露 日常沟通汇报 现场考察 监督检验 来访接待 |
| 客户 | 提升产品与服务品质 信息披露 高质量售后服务 | 客户满意度调查 拜访沟通 客户活动 |
| 员工 | 员工权益保障 职业健康与安全 职业培训 个人发展 员工关爱 | 意见征询 职业发展沟通机制 日常沟通及交流 |
| 行业 | 引领行业发展 提升产品与服务品质 | 行业交流 业内合作 |
| 供应商及合作伙伴 | 信守合约 互利共赢、长期合作 完善供应链管理 | 商务谈判 项目合作 业务往来及交流 |
| 自然环境 | 提供环境友好型产品及服务 生态环保 绿色运营 环保理念宣传 生态修复 | 项目与环境影响公众 调查 环保组织沟通 |
| 社会公众 | 提供安全可靠的产品 稳定就业 共建和谐社会 | 公益活动 |

公司对勤勤恳恳、兢兢业业的汇丰员工用心关怀，2024年在各行业经济环境下滑，水泥企业举步维艰的大背景下，从不拖欠员工工资，让员工与公司共享发展成果，发挥汇丰精神，真正做到以情留人。

公司对于贪腐问题，我们坚定立场，以零容忍的态度惩治腐败，加大廉政教育宣传，努力营造风清气正的和谐氛围，维护公平竞争的市场环境。

- 行业领军，同创绿色未来

汇丰公司努力坚守企业责任，在生态环境治理方面一直深耕，在2021年完成山西省大气污染深度治理超低排放改造项目的基础上，2024年持续推进大气污染超低排放深度治理，力争在2025年通过国家超低排放改造项目的验收。

山西汇丰屹立环保科技有限公司依托侯马市汇丰建材有限责任公司2500t/d新型干法水泥窑生产线协同处置危险废物。公司率先使用互联网，运营手机APP系统，对分析、监督、合同、准入、出入库、库房管理、统计全部实现在线监控,成为国内利用水泥窑协同处置危险废物先进企业，为减少周边地区危险废物带来的环境安全隐患提供了有力保障。

公司将环保产业作为重点发展方向，依托新型干法水泥企业开展废弃物协同处置为开端，向城市废弃物无害化处置和资源化综合利用方向发展，以利用水泥窑协同处置为核心，践行水泥企业循环经济发展之路，构建山西省南部地区循环经济产业示范园，实现经济效益、社会效益和生态效益的协调统一。未来公司将携手行业，共同创建城市发展的绿色未来。

3.1强化环保管控

3.1.1 深度治理改造，企业环保绩效升级

- 企业既是生产经营活动的主体，也是环境保护的责任主体，管生产先要管环保。环保绩效升级是落实企业环境保护主体责任的重要途径。汇丰公司2024年被确定为山西省熟料生产线环保绩效A级企业。

- 生产线共配备57套高效布袋除尘器，窑尾采用“高效低氮燃烧器+选择性非催化还原（SNCR）+覆膜袋式高效除尘设施+SCR脱硝系统”。在回转窑窑头、窑尾、水泥磨分别设置CEMS在线监测系统，对污染物排放实时监测。2024年在新增煤磨在线监测设施，并通过环保验收备案。在生产系统及污染治理系统安装DCS分布式控制系统。

- 物料全部封闭储存，料棚内安装了鹰眼视频监控设备，配备雾帘、雾泡、天雾等降尘设施；在各原料堆棚及熟料散装、水泥散装、水泥袋装安装自动门；原燃料进出口、车间进出口、货运道路路口均设置有空气质量监测微站，设置总悬浮颗粒物（TSP）浓度监测仪。建设规范化洗车台2座。

- 视频监控覆盖物料、燃料等运输车辆；进出企业厂区以及在场内装卸的所有场所，并与临汾市生态环境局实现联网。

- 建设全厂污染物排放管、控、治一体化监控平台，该平台覆盖全厂有组织排放、无组织排放以及清洁运输的监控管理，实现了从污染物到监控监测、从监控检测到远程决策、从远程决策到治理反馈的全过程数据互联互通。同时提供体统全过程实时、历史证据链，实现了对污染物排放的智能化自动管控和治理。

- 在基准氧含量10%的情况下，回转窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³，氨逃逸浓度不高于5mg/m³；其他一般排放口颗粒物排放浓度全部控制在10mg/m³以下。特别是回转窑增加一套SCR脱硝系统后，SCR+SNCR脱硝系统同步运行可大大减少氮氧化物排放。公司是山西省首家安装SCR脱硝系统的水泥企业，为推动水泥行业脱硝治理起到了行业标杆和带动作用。

3.1.2 危险废物无害化处置

公司2500t/d新型干法水泥窑生产线可协同处置固态、半固态、液态各类危险废物2000吨/年，涉及19大类，269种危险废物。积极消纳各行业的工业固废，为山西省及临汾地区危险废物规范化处置提供了有力保障。

- 协同处置危险废物项目规范化设施齐全，率先使用互联网，对所有运营工作全部实现在线监控,成为国内利用水泥窑协同处置危险废物先进企业，公司自成立以来与山西省内的临汾市、运城市、晋中市、太原市、长治市等各地市产废生单位签订处置协议，省外签约客户辐射北京、江苏、山东、广东、天津等地。2024年度危废处置量：3642.430755吨。在各级政府和各县市环境保护局统一指挥协调下，公司先后共参与处置20多起突发环境应急事件。作为危险废物处置单位，公司为完善各级政府相关部门和应急救援队伍的衔接和应急联动体系，有效快速的应对环境污染，保证区域环境安全提供科学的应急措施，在突发环境污染事件的危险废物应急处置中发挥了重要作用。

在防控新冠病毒疫情期间，公司被临汾市生态环境局列为新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物处置备用单位，承担疫情防控任务，做好疫情期间医疗机构医废处置保障工作，为周边企业疫情期间有序复工复产，降低危险废物库存并减少由此带来的环境安全隐患提供了有力保障。

公司始终秉承“城市保姆，环保管家，服务社会”的发展理念，为危险废物产生单位提供细致，周到的服务。同时，作为临汾市专业环境应急救援队伍还积极参与各类危险废物应急事故抢救，响应速度快，应急处理能力强，有效降低了环境污染风险，充分展现了社会责任感，努力为临汾市危险废物安全处置贡献自己应有的力量。

3.1.3 废水污染治理

公司的废水主要包括循环冷却排污水生产废水和生活污水等，在厂区及生活区分别建有1套处理能力为5m3/h的地埋式污水处理设备，采用二级AO+MBR工艺，处理流程为一级处理-过滤、沉淀,二级处理-生物接触氧化、活性污泥法、二级A/O,深度处理-过滤吸附,消毒。2024年共处置废水387.5吨，废水经处理后回用于道路喷洒、原料堆场降尘及厂区绿化，全厂无废水外排。

3.1.4 噪声污染治理

厂区内主要噪声源为生料磨、水泥磨、罗茨风机、空压机等。生产线在设备选型上选择低噪声设备，罗茨风机、空压机安装消音器。所有设备均置于封闭的厂房内，公司先后实施了循环风机、热风管、篦冷机风机机群降噪工程，水泥立磨、煤立磨、原料立磨周围设立隔音墙，可有效降低噪声。

3.1.5固废管理

3.5.1.1固体废物

本项目固体废物主要为除尘器除尘灰、废收尘滤袋、废耐火砖、污水污泥。除尘器除尘灰回用于生产工艺回收利用，废耐火砖经破碎后作为原料重新利用；废收尘滤袋、污水污泥利用水泥窑协同处置。

- 3.5.1.2危险废物

公司的危险废物来源主要是生产、使用过程中产生的废矿物油，废油桶、设备刷漆产生的废漆桶，废棉纱、手套，检测废液、废滤芯、废铅蓄电池和废脱硝催化剂，危险废物全部委托第三方有相关资质的单位进行处置。

3.2 落实节能降耗

公司依据《中华人民共和国节约能源法》《山西省节约能源管理条例》《能源管理体系 要求及使用指南》等法律法规标准，建立能源管理体系，成立能源领导机构，制定《能源管理制度》，包括用能管理制度、能源管理岗位责任制、能源计量、统计管理制度、能源消耗限额管理制度、能源计量器具管理制度、节能奖惩办法、能源统计报表制度、节能目标管理责任考核评价制度和能源统计与能源利用状况报告管理制度，通过管理节能和技术节能进一步降低水泥单位产品能耗，实现节能“双控”目标。

2024年公司实施的节能改造项目包括：

- ①2月份对煤磨煤粉仓增加稳流仓设备，稳定了下料，提高窑煅烧稳定性。

- ②更换锁风效果好的 C5 翻板阀，避免了结皮给正常生产工艺造成影响。

通过各节能技改项目的实施，降低了原煤消耗，节约了用电量。

3.3 资源综合利用

3.3.1 余热发电项目

随着国家新型节能技术的推广应用，公司为了实施可持续发展战略和执行资源综合利用政策，2500t/d熟料生产线在建设时综合考虑生产线的余热条件及场地布置等因素，利用水泥熟料生产线窑头、窑尾余热资源，建设一套4.5MW纯低温余热电站。

●节电效果：

本项目为纯余热电站，不消耗燃料，所发的电能相当于节约了燃料。大量废气余热的回收利用节约了一次能源，使本项目达到了废气资源综合利用的目的。

本项目熟料烧成窑尾设4.5MW纯低温余热电站，年发电量为2590×104kWh，年供电量为2400×104kWMh，折合标煤9696tce，电力折标煤系数按0.404gce/kWh计。

●节煤效果：

①煤粉制备系统采用窑头含热废气。项目原煤中水份约为8%，

在煤磨中供入废气用于烘干，制备后煤粉水份<0.5%，原煤烘干需加热焓约为2500×104kJ/h，折合标煤0.85tce/h。煤粉制备系统年运行时间为4300h，每年可节约标煤3655吨，减排C02约9137吨。

②生料制备系统中窑尾废气除供余热电站外，还供应原料磨的烘

干热源，原料中水份2.8%，在原料粉磨时利用窑尾废气在辊式磨内进行烘干后制备的生料水份为0.05%，每年原料烘干的热焓为3500×104kJ/h，折合标煤1.19tce/h。生料制备系统年运行时间为6030h，每年可节约标煤7176吨，减排C02约17940吨。

③ 水泥粉磨系统窑头余热利用：公司于2020年5月实施了水泥立磨热风管道改造工程项目，停用燃煤热风炉，改用窑头余热作为水泥立磨烘干热源，2021年7月建设完成，总投资 75.85万元，建设内容：包括风机购置安装、调试，土建工程、钢结构安装及管道保温、除锈刷漆等。项目实施后提高了窑头余热利用效率，吨水泥可节约标煤约2.78千克标煤，年可节约标煤量2340吨，实现了清洁生产。

3.3.2 工业废弃资源的再利用

随着社会的发展，将产生越来越多的工业废弃物，不仅占用大量的土地还污染环境。公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线采用新型干法水泥生产工艺，利用周边的工业废渣：钢渣、镁渣、脱硫石膏、炉渣、粉煤灰等作为辅助材料，年利用工业废渣约70万吨，减轻了周边电厂、铁厂等企业因工业固废堆存造成的环境危害。尤其是水泥中废渣掺量提高到65-70%以后，降低了水泥成本，减少了熟料用量，即减少了二氧化碳的排放量。

3.4 产品绿色设计

3.4.1 产品的生态设计

公司在产品设计中引入生态设计的理念，包括：优先选用工业固体废弃原材料、减少所使用材料的种类、使用产品本身的材料或兼容材料进行标识标记、延长产品寿命等。

公司注重工业废渣利用研究，提高废渣的使用比例，拓宽废渣的使用范围，2024年合理利用固体废弃物（钢渣、镁渣、炉渣、粉煤灰）47.4984万吨。

3.4.2产品的有害物质限制使用

公司产品主要为各类水泥，生产过程中使用的化学品主要用于物料的检测，并未进入到产品内部。公司采用荧光分析检测代替传统化学分析法，目前已大大减少危化品的使用；在熟料生产过程中，水泥窑协同处置危险废物中，危险废物的重金属会带到熟料中，为了保证水泥产品符合标准要求，公司采用荧光分析仪对进厂危险废物成分按控制要求检测，公司委托国家水泥质量检验检测中心对熟料进行重金属检测，并出具了检测报告，符合GB30760-2014《水泥窑协同处置危险废物技术规范》标准要求。在对水泥产品质量的管理和控制，确保水泥产品无放射性及六价铬的超标排放，公司委托山西省水泥水产品质量监督检验站对主要原材料及水泥产品进行放射性检验，并出具检验报告，经过检验产品放射性符合标准要求；公司委托山西省水泥产品质量监督检验站定期进行普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥水溶性铬（VI）进行检测，并出具相关检测报告，经过检测水泥产品水溶性铬（VI）符合GB31893-2015《水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法》标准规定的指标要求。

3.4.3可回收利用情况

公司产品生产过程中实现固废（除尘灰、废耐火砖）100%回用；重复用水率达到98.76%；公司大气污染物排放达到山西省水泥行业超低排放标准要求。

3.4.4温室气体排放

2024年生产熟料599477吨，水泥747975吨，温室气体排放包括：燃料燃烧CO2排放量152530.75吨，生产过程CO2排放量

265017.57吨，净购入电力隐含的CO2排放量23036.16吨，净购入热力隐含的CO2排放量为0吨，企业温室气体排放总量排放总量：440584.48吨CO2。

2024年温室气体排放报告补充数据表，CO2排放量为：424060.19吨，单位产品CO2排放量为：0.707吨/吨。

- 企业文化

  - 关爱员工，以人为本

企业的发展离不开员工的辛苦付出，员工的身体健康，不仅关乎公司持续稳定的生产运营，更关系到每一个员工家庭的幸福。汇丰公司始终坚持“以人为本”的原则，每年为员工提供免费体检，建立健全员工职业卫生和监护档案。

中秋及春节等节日里为员工发放福利，夏季发放消暑药品及绿豆水、西瓜等。

每年对大南庄考上大学本科及研究生的员工子女，给予现金奖励和物资鼓励。

对于每年表现突出的优秀员工及班组，除给予物资奖励外，还提供免费外出旅游的待遇。在物资和精神上对员工给予充分的关怀，使员工体会到了汇丰大家庭的和谐氛围。

  - 安全生产，制度保障

- “管生产必须安全”，安全是企业发展的保证，是家庭幸福的基石，是社会和谐的源泉。安全管理是汇丰公司经营管理的重要前提，安全生产更是公司常抓不懈的一项重要工作。

- 公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，制定安全生产管理制度并进行定期完善，设立安全生产管理机构，明确了各部门安全管理职责。通过实施安全生产目标管理及考核，并组织全员签订安全生产目标责任书，打造全员参与安全体系建设的氛围。

在公司安全生产领导小组的带领下，公司开展了各项安全专项检查和日常检查，查验和考核各部门安全责任制落实情况，发现隐患及时整改，安全隐患做到了闭环管理。各部门每天开展班前班后安全会议，实行安全交接班制度。安全工作做到了层层落实，并牢固树立“培训不到位，安全不落地”的原则，始终把职业健康教育和安全培训工作摆到重要位置，对于新入职的员工实行三级安全教育培训，考核合格后方可上岗。制定全员安全教育培训计划和应急演练计划，并按计划进行培训和应急演练，时刻把安全生产放到首位，严守安全“红线”，强化员工的安全意识和应急处置能力。

- 通过安全标准化建设，不断夯实安全管理基础，严格执行安全管理制度，强化企业安全责任，筑牢安全防线，通过公司不断改进获得建材水泥行业“安全生产标准化三级企业”荣誉，2024年生产经营过程中未发生生产安全事故、消防安全事故和其他安全责任事故，伤亡率为零。

  - 职业健康，技术护航

公司依据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》，设置专职职业卫生管理人员，制定职业卫生管理规章制度，明确各部门、人员的职业防护职责，加强宣传教育培训制度。公司始终保证对安全防护设施的投入。对所有新进员工全部进行了岗前体检，涉及职业病危害人员进行了岗中体检；现场所有作业人员每月按时发放了符合国家标准的相关防护用品，并每天对现场作业人员的防护用品佩戴情况进行监督检查。

2024年职业病发病率为零，无疑似职业病或职业病禁忌症。

结语：在过去的一年里，公司用行动诠释责任和担当，用企业发展推动社会繁荣进步。未来我们相信，在政府的坚强、正确领导下，公司将继续砥砺前行，积极履行社会责任，将人文关爱和企业爱心传递下去，续写汇丰公司更加美好的明天。